暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称  物联网应用课程设计   成绩评定

实验项目名称   基础实验-工厂环境检测系统 指导教师   李晓帆

实验项目编号  0814400101 实验项目类型 验证 实验地点  B305

学生姓名  郑晓鹏  学号  2022101950 学院 智能科学与工程学院  专业     物联网工程          实验时间  2024  年 10 月 15 日

实验目的

- 熟悉实验开发平台，使用ESP8266模块实现自动连接WiFi并实现Web端实时显示环境温湿度，将数据通过串口发送给Arduino Mega控制LED灯亮灭。

- 在原有基础上，在Arduino端增加继电器模块控制直流电机转动，模拟工厂开启通风扇散热；增加光敏模块检测环境的光照情况并控制LED补光灯进行补光；增加火焰传感器监测工厂的消防情况并控制蜂鸣器进行报警；增加了OLED小屏幕，对温湿度、继电器开关、消防报警信息进行实时显示，不需要查询Web端也能得知环境信息。

- 实现ESP8266与Arduino Mega串口双向通信，将Arduino Mega检测的消防情况和继电器工作状态回传给ESP8266并显示在Web页面上。

实验过程

- 编写ESP8266端程序，代码及详细注释如下：

#include <ESP8266WiFi.h> #include <DHT.h> // 定义温湿度传感器相关引脚 并将DHT类实例化 int pinDHT = D7; DHT dht(pinDHT, DHT11); // 定义WiFi模块作为STA连接的AP的标识名和密码 const char *ssid = "Zzz"; const char *password = "1234567890"; // 将WiFiServer类实例化，WiFi模块作为TCP服务器，端口号为80 WiFiServer server(80); // 定义串口缓冲区、传感器逻辑判断标志等变量 #define BUFFER_SIZE 64 // 宏定义串口接收缓冲区大小 char buffer[BUFFER_SIZE]; // 串口接收缓冲区 int bufferIndex = 0; // 缓冲区索引 int relayState = 0; // 继电器状态 int fireFlag = 0; // 消防状态 int lightFlag = 0; // 补光灯状态 // 上电初始化配置函数 void setup() { Serial.begin(115200); // 串口初始化 波特率115200 pinMode(2, OUTPUT); // 2号引脚配置为输出模式，板载LED灯 digitalWrite(2, 0); // 2号引脚拉低，TX有数据后板载LED会闪烁 dht.begin(); // DHT11初始化 // WiFi模块作为STA连接到AP 并通过串口打印相关信息 Serial.println(); Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid); WiFi.begin(ssid, password); // 500ms查询一次连接状态，不成功打点 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } // 连接成功 打印WiFi模块由AP分配到的地址 Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected"); server.begin(); Serial.print("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); } // loop循环函数 void loop() { // 实例化WiFiClient类，调用server.available()监听是否有客户端连接 WiFiClient client = server.available(); // 没有客户端连接，延时2s后返回，重新执行loop()函数 if (!client) { delay(2000); return; } // 定义温湿度浮点数变量，调用dht的方法解算传感器温湿度信息 float humidity = dht.readHumidity(); float temperature = dht.readTemperature(); // 检查读取是否成功 不成功则直接返回重新执行loop()函数 if (isnan(humidity) ¦¦ isnan(temperature)) { Serial.println("无法从DHT传感器读取数据!"); return; } // 串口打印温湿度数据 Serial.print("DHT11 ~ TEM-HUM : "); Serial.print((int)temperature); Serial.print("℃,"); Serial.print((int)humidity); Serial.println("%"); delay(1000); // DHT11数据更新周期为1s Serial.print(temperature); Serial.print(","); Serial.println(humidity); // 如果串口RX有数据，阻塞接收串口数据 while (Serial.available() > 0) { char incomingByte = Serial.read(); // 读取一个字节的数据 // 如果是换行符或回车符，则处理缓冲区中的数据 if (incomingByte == '\n' ¦¦ incomingByte == '\r') { buffer[bufferIndex] = '\0'; // 在字符串末尾添加空字符构成字符串 // 根据接收到的数据执行相应的操作 if (strcmp(buffer, "Relay ON") == 0) { relayState = 1; // 继电器状态位置1 } else if (strcmp(buffer, "Relay OFF") == 0) { relayState = 0; // 继电器状态位置0 } else if (strcmp(buffer, "Warning") == 0) { fireFlag = 1; // 火焰标志位置1 } else if (strcmp(buffer, "Normal") == 0) { fireFlag = 0; // 火焰标志位置0 } // 重置缓冲区索引以准备接收新的数据 bufferIndex = 0; } else // 如果不是换行符或回车符，则将字符添加到缓冲区中 { if (bufferIndex < BUFFER_SIZE - 1) // 确保不会溢出缓冲区 { buffer[bufferIndex++] = incomingByte; } else // 如果缓冲区已满 重置缓冲区以丢弃旧数据 { bufferIndex = 0; } } } // 刷新客户端缓存区 定义HTML页面转换成的字符串 client.flush(); String s = "HTTP/1.1 200 OK\r\n" "Content-Type: text/html\r\n\r\n" "<!DOCTYPE html>\n" "<html lang=\"en\">\n" "<head>\n" " <meta charset=\"UTF-8\">\n" " <meta http-equiv=\"Refresh\" content=\"5\">\n" " <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=0.5, maximum-scale=2.0, user-scalable=yes\">\n" " <meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"ie=edge\">\n" " <title>工厂环境检测系统</title>\n" " <style>\n" " h2, h1 { line-height: 1%; }\n" " body { margin: 0; padding: 0; width: 340px; background: LightCyan; }\n" " .button { width: 100px; height: 100px; text-align: center; font-weight: 100; color: darkcyan; margin: 0 40px 40px 0; position: relative; border: 6px solid darkcyan; background: LightCyan; font-size: 20px; border-radius: 50%; }\n" " .top1 { width: 360px; height: 45px; color: #FFF; border: 1px solid darkcyan; background: darkcyan; font-size: 25px; border-radius: 0%; }\n" " </style>\n" "</head>\n" "<body>\n" " <button class=\"button top1\">工厂环境检测系统</button>\n" " <center style=\"left: 20px; position: relative;\">\n" " <br/>\n" " <button type=\"button\" class=\"button\" value=\"temp\">温度<span style=\"color: red; font-size: 25px;\">"; // 拼接温度和湿度数据 s += ((int)temperature); s += "°C</span></button>\n"; s += " <button type=\"button\" class=\"button\" value=\"humi\">湿度<span style=\"color: green; font-size: 25px;\">"; s += ((int)humidity); s += "%</span></button>\n"; // 拼接继电器状态信息 s += " <button type=\"button\" class=\"button\" value=\"humi\">继电器<span style=\"color: green; font-size: 25px;\">"; if (relayState == 1) { s += "<b>ON</b>"; } else { s += "<b>OFF</b>"; } s += "</span></button>\n"; // 拼接继电器状态信息 if (fireFlag == 1) { s += " <button type=\"button\" class=\"button\" value=\"humi\">消防<br><span style=\"color: red; font-size: 25px;\">"; s += "<b>异常</b>"; } else { s += " <button type=\"button\" class=\"button\" value=\"humi\">消防<br><span style=\"color: green; font-size: 25px;\">"; s += "<b>正常</b>"; } s += "</span></button>\n"; // 闭合HTML标签 s += " </center>\n" "</body>\n" "</html>"; // 将HTML字符串发送给客户端 client.print(s); delay(1); }

- 编Arduino Mega端程序，代码及详细注释如下：

// OLED显示屏相关库 #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> // 定义相关引脚 int tempLedPin = 13; // 温度LED int humLedPin = 12; // 湿度LED int relayPin = 22; // 继电器LED int beepPin = 23; // 有源蜂鸣器 int firePin = A1; // 火焰传感器(模拟量) int lightSensorPin = A0; // 光敏模块(模拟量) int lightCompentatePin = 2; // 补光LED(PWM) // 定义相关变量 int temperature = 0; // 温度 int humidity = 0; // 湿度 int flameVal = 500; // 火焰传感器模拟量 值小有火 int lightDuty = 0; // 补光LED占空比 0~255值越大灯越亮 int lightSensorVal = 1000; // 光敏模块模拟量 0~1000值越高光线越暗 int tempThreshold = 24; // 温度阈值 int humThreshold = 30; // 湿度阈值 int posX = 0; // OLED显示屏初始X坐标 int posY = 32; // OLED显示屏初始Y坐标 // 实例化Adafruit_SSD1306 // OLED显示屏是128x64，通信采用硬件I2C(Wire) Adafruit_SSD1306 display = Adafruit_SSD1306(128, 64, &Wire); // 上电初始化配置函数 void setup() { // 串口初始化 波特率115200 Serial.begin(115200); // 默认串口 直接打印在串口监视器上 Serial1.begin(115200); // 串口1 与ESP8266全双工通信 // 温湿度LED、继电器、补光灯、蜂鸣器引脚配置为输出模式 pinMode(tempLedPin, OUTPUT); pinMode(humLedPin, OUTPUT); pinMode(relayPin, OUTPUT); pinMode(lightCompentatePin, OUTPUT); pinMode(beepPin, OUTPUT); // 火焰传感器、光敏模块引脚配置为输入模式 pinMode(firePin, INPUT); pinMode(lightSensorPin, INPUT); // 初始化引脚电平 digitalWrite(tempLedPin, LOW); // 高电平点亮 熄灭 digitalWrite(humLedPin, LOW); // 高电平点亮 关 digitalWrite(relayPin, LOW); // 继电器高电平导通 关 digitalWrite(beepPin, HIGH); // 有源蜂鸣器低电平触发 关 analogWrite(lightCompentatePin, lightDuty); // 占空比初值为0 关 // 初始化OLED显示屏 display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); display.clearDisplay(); // 清屏 // 设置文本样式 display.setTextSize(2); display.setTextColor(SSD1306_WHITE); // 菜单 温湿度继电器 display.setCursor(0, 0); display.println("TEMP:"); display.setCursor(0, 16); display.println("HUMI:"); display.setCursor(0, 32); display.println("RELAY:"); // 显示温湿度继电器初始化信息 display.setCursor(62, 0); display.println(temperature); display.setCursor(62, 16); display.println(humidity); display.setCursor(92, 32); display.println("OFF"); // 温湿度指示灯显示ON/OFF display.setCursor(92, 0); display.println("OFF"); display.setCursor(92, 16); display.println("OFF"); // 更新显示内容 display.display(); Serial.println("Arduino Mega Ready"); // 默认串口打印 } void loop() { // 读取光敏模块模拟量 值越大光线越亮 lightSensorVal = analogRead(lightSensorPin); // 数值归一化为补光灯占空比 if (lightSensorVal >= 600) { // 光线良好不需要照明 lightDuty = 0; // 串口1发送开灯信息给ESP8266处理 Serial1.println("Light OFF"); } else if (lightSensorVal <= 300) { // 光线特别昏暗 补光灯占空比为1 lightDuty = 255; // 串口1发送开灯信息给ESP8266处理 Serial1.println("Light ON"); } else { // 光线比较昏暗 补光灯占空比随光线动态调整 lightDuty = map(lightSensorVal, 800, 300, 0, 255); // 串口1发送开灯信息给ESP8266处理 Serial1.println("Light ON"); } // 根据占空比 PWM调节补光灯亮度 analogWrite(lightCompentatePin, lightDuty); // 读取火焰传感器模拟量 模拟量越小距离火源越近 flameVal = analogRead(firePin); if (flameVal <= 150) // 有火 { // 串口1发送消防报警信息给ESP8266处理 Serial1.println("Warning"); // 有源蜂鸣器报警(低电平触发) digitalWrite(beepPin, LOW); // 显示屏显示报警信息 display.setTextColor(SSD1306_WHITE); display.setCursor(0, 48); display.println("WARNING!"); display.display(); } else { // 串口1发送消防正常信息给ESP8266处理 Serial1.println("Normal"); // 关闭有源蜂鸣器 digitalWrite(beepPin, HIGH); // 显示器隐去报警信息 display.setTextColor(SSD1306_BLACK); display.setCursor(0, 48); display.println("WARNING!"); display.display(); } // 串口1与ESP8266通信 // 如果串口1接收缓冲区有信息 if (Serial1.available() > 0) { // 把串口1接收缓冲区开头直到换行符 存储到字符串data里 String data = Serial1.readStringUntil('\n'); // 由于发送的温湿度数据格式是以“,”分隔开的 // 获取“,”的下标方便做处理 int commaIndex = data.indexOf(','); // 定义温湿度局部变量 int temperature1 = 0; int humidity1 = 0; // “,”的下标大于0 说明传输正确 if (commaIndex > 0) { // 将逗号前后的字符串转换成整型数据分别存储到温湿度局部变量里 temperature1 = data.substring(0, commaIndex).toInt(); humidity1 = data.substring(commaIndex + 1).toInt(); } // 温湿度局部变量不等于0 说明有读取到数据 if (temperature1 != 0 && humidity1 != 0) { // 如果温度局部变量和全局变量不一致，说明温度有更新 // 有更新则刷新OLED上的相关数据 没有则保持不变 以免出现频闪 if (temperature != temperature1) { // OLED隐藏显示温度信息 display.setTextColor(SSD1306_BLACK); display.setCursor(62, 0); display.println(temperature); display.display(); // 将温度全局变量更新 temperature = temperature1; } // 如果湿度局部变量和全局变量不一致，说明湿度有更新 if (humidity != humidity1) { // OLED隐藏显示湿度信息 display.setTextColor(SSD1306_BLACK); display.setCursor(62, 16); display.println(humidity); display.display(); // 将湿度全局变量更新 humidity = humidity1; } } // 刷新显示OLED上给温湿度信息 display.setTextColor(SSD1306_WHITE); display.setCursor(62, 0); display.println(temperature); display.setCursor(62, 16); display.println(humidity); display.display(); // 默认串口打印温湿度数据到串口监视器 Serial.print("Temperature: "); Serial.println(temperature); Serial.print("Humidity: "); Serial.println(humidity); // 温度大于等于阈值 if (temperature >= tempThreshold) { // 点亮温度LED指示灯 默认串口打印信息 digitalWrite(tempLedPin, HIGH); Serial.println("Temperature LED ON"); // 打开继电器 串口1发送继电器状态给ESP8266处理 digitalWrite(relayPin, HIGH); Serial1.println("Relay ON"); // OLED显示 继电器信息为 ON display.setTextColor(SSD1306_BLACK); display.setCursor(92, 32); display.println("OFF"); display.setTextColor(SSD1306_WHITE); display.setCursor(104, 32); display.println("ON"); display.display(); // OLED显示 温度LED指示灯信息为 ON display.setTextColor(SSD1306_BLACK); display.setCursor(92, 0); display.println("OFF"); display.setTextColor(SSD1306_WHITE); display.setCursor(104, 0); display.println("ON"); display.display(); } // 温度小于阈值 else { // 熄灭温度LED指示灯 默认串口打印信息 digitalWrite(tempLedPin, LOW); Serial.println("Temperature LED OFF"); // 关闭继电器 串口1发送继电器状态给ESP8266处理 digitalWrite(relayPin, LOW); Serial1.println("Relay OFF"); // OLED显示 继电器信息为 OFF display.setTextColor(SSD1306_BLACK); display.setCursor(104, 32); display.println("ON"); display.setTextColor(SSD1306_WHITE); display.setCursor(92, 32); display.println("OFF"); display.display(); // OLED显示 温度LED指示灯信息为 OFF display.setTextColor(SSD1306_BLACK); display.setCursor(104, 0); display.println("ON"); display.setTextColor(SSD1306_WHITE); display.setCursor(92, 0); display.println("OFF"); display.display(); } // 湿度大于等于阈值 if (humidity >= humThreshold) { // 点亮湿度LED指示灯 默认串口打印信息 digitalWrite(humLedPin, HIGH); Serial.println("Humidity LED ON"); // OLED显示 湿度LED指示灯信息为 ON display.setTextColor(SSD1306_BLACK); display.setCursor(92, 16); display.println("OFF"); display.setTextColor(SSD1306_WHITE); display.setCursor(104, 16); display.println("ON"); display.display(); } // 湿度小于阈值 else { // 熄灭湿度LED指示灯 默认串口打印信息 digitalWrite(humLedPin, LOW); Serial.println("Humidity LED OFF"); // OLED显示 湿度LED指示灯信息为 OFF display.setTextColor(SSD1306_BLACK); display.setCursor(98, 16); display.println("ON"); display.setTextColor(SSD1306_WHITE); display.setCursor(104, 16); display.println("OFF"); display.display(); } } }

- 调试

按照代码中的定义配置手机热点，将手机作为AP，WiFi模块作为STA。打开手机热点，复位ESP8266后会进行扫描并自动连接。

const char *ssid = "Zzz"; // 热点名 const char *password = "1234567890"; // 密码

成功连接后ESP8266会将AP分配给它的本地IPv4地址通过串口打印显示到串口监视器上(这里是192.168.43.94)，当服务器监听到有客户端后便会开始读取温湿度传感器数据，并将其打印到串口监视器并发送至Arduino Mega的串口1。

串口打印IP地址、温湿度传感器数据

当Arduino Mega的串口1接收到的温湿度数据超过阈值后，会点亮对应的指示灯。此外，温度超过阈值后，会使得继电器输出端导通，进而控制直流电机工作进行通风散热；且会将温湿度数据、温湿度指示灯工作状态、继电器工作状态显示在OLED显示屏上，同时将继电器工作状态通过串口1回传给ESP8266。

OLED实时显示温湿度数据 指示灯继电器工作状态

温湿度超过阈值 指示灯亮 直流电机进行散热

当光敏模块检测到环境温度变暗后，会根据昏暗程度调整PWM占空比进行不同亮度的补光。

遮挡光敏模块的光敏电阻 遮挡程度不同补光灯亮度不同

当火焰检测模块检测到火焰特有频率的光后，Arduino Mega会控制蜂鸣器报警，同时OLED显示屏会显示报警信息，并将消防情况信息回传给ESP8266处理。

检测到火焰 蜂鸣器报警 OLED显示屏显示WARNING

当ESP8266串口接收到来自Arduino Mega发送的数据后会进行处理，解算出关于继电器工作状态和工厂消防状态信息，并和温湿度信息一起实时显示在Web页面上。打开浏览器输入WiFi模块由AP分配得的IP地址(192.168.43.94)，可以访问到该前端页面，消防异常情况以醒目的红色警醒管理人员。

Web端实时显示温湿度 继电器工作状态和消防情况

实验总结

本实验完成了基本实验要求并联系实际应用进行拓展，设计了一个简单的工厂检测系统，通过ESP8266与Arduino串口双向通信，根据检测的工厂环境温湿度数据、光照情况和消防情况，控制温湿度指示灯、散热器(直流电机)、环境补光灯、消防报警器(蜂鸣器)工作，并实时显示在OLED显示屏和Web端上。

通过本次实验，复习了过去所学知识并将之应用于实际，加深了关于单片机、传感器、计算机网络相关知识的理解，还借此机会学习了前端页面设计相关知识。整个系统工作稳定符合预期，实验过程较为顺利，总体感觉良好。